商品混凝土企业无人值守磅房及材料管理信息化的应用方案

主材管理和磅房，承担着采购和供方管理、物料计划、材料组进、称重计量、库房管理，以及进耗存数理统计、上报等具体工作。同时还具有生产流程、材料质量控制和材料成本统筹控制等精细化管理职能，是商品混凝土企业管理的重要节点。

但在现实中，由于原材料和存储形式的特殊性，以及技术条件的限制，传统方式很难实现主材管理过程的精细化、数据化。材料计划动态管理、称重过程和入仓的控制、库存监控和盘点很难实现预控、统筹和实时监控。数理统计也因信息化程度不足、数据的缺失和算法的僵化，不能为经营决策提供多维度的数据信息和辅助分析。预算、质量管理、过程监控和成本核算始终跟不上决策需要和管理要求，无益于精益制造工作的部署与推进。

此外，人在传统的原材管理中占有极大比重。随着管理要求和难度的增加，人员岗位配备、数量一再增加。不但抬高了管理难度和人工成本，管理流程也变得越来越复杂。然而管理流程节点以及人数的增加，材料管理水平并没有获得实际的改善，因人为所引发的问题却频频发生。内外勾结吃拿卡要、错误计量错误进仓等问题，给成本和产品质量管理带来了极大的隐患。

随着物联网技术在混凝土行业信息化管理中的应用，基于物联网装置、OCR机器视觉、数据可视化，以及远程测控技术的无人值守和新型材料管理系统，不但可以砍掉无效流程、实现自动化的增强控制，消除错误入仓隐患。同时还可以通过流程的精简优化，降低人员配备、削减人工成本。物联网技术应用范围的扩占和增强，还可以使基础数据的采集和结果的加工更加充足和丰富，为动态库存管理、监控，质量管控以及成本分析提供决策辅助。

目前通过无人值守磅房和原材管理系统的应用可以实现：

- 原料车辆称重的自动计量

在自动称量过程中，系统通过电子标签与供方及供方车辆的绑定验证供方合同，对有效合同材料运输予以放行上磅，拦截无效或没有供应合同的车辆称重计量。电子标签通过与供应合同、供方的一对一加密措施，以及标签防撤换技术，杜绝冒充合法车辆的称重行为。

在自动称重结束后，相应管理部门可以立即通过系统保存的定价数据，对入库材料金额进行统计、计算，形成应付账款基础数据，用于快速统计查询和制表，时时掌握主材成本。

在自动称量过程中，货运司机通过OCR机器视觉技术，扫描货运单据上打印的物料和供方信息。系统则根据OCR扫描加载的数据以及预先制定的物料仓位分配规则，自动分配物料入仓指令。系统根据指令打印二维码或条码，仓口指示灯亮起，引导司机到指定仓位扫码打开仓口门禁卸料。系统将通过人脸识别技术、门禁状态反馈装置保存卸料司机影像和卸料时长、卸料车辆身份等必要数据，防止错误入仓和冒充顶替问题的发送。

在卸料回皮时，系统自动调取毛重称重数据，计算材料净重，保存系统打印称量单据及单据二维码。对称重不卸料、卸料不净等情况，系统仅按实际称重所获得的净重进行出票，杜绝了人为放行不卸料、卸料不净的情况。系统还可以根据实际情况，加设二次称重等特殊计量过程，以满足不同应用的需要。

- 原材进场质量管控

系统具有原料进场快检功能，原料快检规则可由材料管理部门针对不同供方、材料品种、具体材料灵活设置快检项目和规则。凡符合快检规则的合法车辆即材料过磅时，系统将通过微信平台，向质检员推送快检和取样任务。质检员按操作步骤、检验项目，参照系统提示的检验标准、方法对材料进行检查、拍照、取样和填写处置意见。其中检查的标准、取样方法，系统均通过图片方式显示，增加了直观性和可操作性。检验的标准、规则、项目和处置方式，材料部门可根据本单位材料质量管理要求自行设定。如快检任务不完成，系统不允许称重车辆上磅或打印过磅单据。检验不合格的车辆，系统将按照处置意见做退货等出厂自动称量及单据打印。

系统通过仓口门禁装置，根据在日材料组进计划中预先设定的材料入仓规则，在车辆称重过程中自动分配仓口编码，司机持编码按照指示灯引导扫描编码开启门禁卸料。从而防止了错卸问题的发生。同时，系统提供司机面部扫描功能，验证是否是称重司机、材料管理员面部扫码开仓，进一步防止冒充顶替卸料情况。

- 材料计划和预算管理

系统要求材料管理部门，根据每天计划任务产量定制材料组进（入库）计划（规则）。确定本日允许进料的供方或材料品种或具体材料的计划入库量，以及其所对应的不同仓位。站点材料管理员也可以随时根据进仓情况，重新调整日（次日）进料计划及仓位规则。材料管理部门根据站点材料日组进计划，在系统中可以查询日采购成本、日入库量等数据，并可以制表打印。

- 动态库存管理和盘点

系统根据日材料组进计划、入库称量数据和仓位传感器、搅拌机数据接口采集的数据，实时掌握进、耗、存信息。系统提供可视化图标，直观的显示每个仓位、每种材料的实时存量，以及日材料组进计划的完成进度，推算在途材料数量，帮助材料管理部门和站点材料员，结合生产计划和实施情况掌握动态库存，合理安排进料、库存和仓位，从而保证生产的顺利进行，以及按需进料，减少不必要的库存积压引发的成本负担和质量隐患。由于计划可控，也可对厂区的材料库存管理的规范化和厂区环境、厂内交通带来改善。

在盘点方面，系统通过料仓传感器、搅拌机数据接口，实时进行实物存量计算和展示。材料管理部门和站点材料管理员可以随时掌握即时实盘数据。系统同时提供账面盘点与实盘的数据比对。可以对误差进行调整和控制，并根据合同定价，随时完成存量成本计算，有利于存量测量误差和账面不符产生的成本黑洞。

- 远程管理

系统根据用户权限和组织机构设置，通过互联网支持各层级用户权限内的查询和可视化图标查看。同时向指定用户推送微信图文消息，实现不同层级用户、不同内容的查看和消息推送权限分配机制。总部材料部门可以直接管理到某一站点的材料计划、动态库存，以及磅房称重规则。站点数据也可以直接提交总部分发领导查看、部门业务统计制表。从而达到集中管控，压缩管理层级、削减管理层级冗余的目的。

- 流程精简优化和对人工的减少

自动化系统减轻了工人劳动强度，系统对重复性低附加值岗位劳动实现了替代。同时为管理人员提供了管理工具、数据采集和加工处理终端。提高了问题诊断、传递、预控和处置决策辅助。放大管理人员的管理职能，不断锻炼和提升管理人员的管理责任心和管理技术。而重复性、高职业健康风险和高强度的劳动岗位，可以通过管理职能的提升，得到转岗，或直接由自动化系统取代。从而实现减员增效、降耗增效、减复杂流程增效保质量的管理提升。

- 企业管理标准化和标准化可执行性的提高

系统的现场管理功能，可以根据企业管理要求，特别是站区现场管理制度，为管理人员设置巡更路线，以及巡更路线节点上的巡查任务。例如企业要求材料管理人员除完成跟车卸料、原来快检工作外，还要对料仓、厂区、外包供料岗位进行工作、环境和安全巡查。那么可以由主管部门在系统中规定巡更点、巡更任务、检查标准。管理人员持手机按要求逐点巡查，到巡更点扫秒二维码，获取该点检查项目、标准，根据检查情况记录检查结果和拍照留存。从而帮助企业向管理人员下达工作指令、要求及标准，杜绝推诿扯皮，相互促进岗位工作标准的提升。管理标准也可以根据提升状况，自行更新管理标准和巡更任务项目，是厂区治理、设备管理、物料物流管理不断得到改善。

无人值守磅房和材料管理系统除使用软件技术外，扩大了基于物联网技术的智能设备的应用范围。无人值守磅房和材料管理系统设备包括：

- IoT（物联网）芯片及控制器

仓口门禁控制器和门禁器应用了IoT智能芯片、北斗（GPS）定位模块、GSM通讯模块、智能门禁控制模块、485（TCP/IP）数据输出模组等硬件和硬件技术。能够即插即用，即时组网，通过GSM（3G/4G）网络进行数据和指令交互，实现高速、高效、高准确率的指令控制及状态回馈。

- 仓位应力传感器

应力传感器通过在粉料筒仓、外加剂罐承台上的部署，无需通过料位与密度的换算，直接获得即时重量数据，克服了换算误差、公差等精度问题。所采用的应力传感器是粉状料专用装置，防护效果、环境适应能力和耐久性适用于搅拌站环境，保证精度的问题和设备寿命。

- RFID和电子标签

RFID和电子标签用于物料车辆合法身份的识别，自动触发道闸和系统称量。RFID设备采用工业级产品，耐久性和识别速度、准确率高，与道路ETC结算设备同级。电子标签采用无源防置换贴纸，不需供电支持0能耗。同时在非法揭除标签时，标签自动损坏，防止恶意挪用标签行为的出现。

- OCR机器视觉技术和设备

OCR机器视觉技术和设备用于物料运单的扫描和数据提取。同时用于司机、站点物料管理员脸部识别。此种技术的应用，在实现磅房无人值守的同时，还可在司机、材料管理员做业务操作时留取图像信息，进行验证防错及备查。

- 车牌识别摄像头

无人值守磅房和厂区及仓口区域，设有车牌识别摄像头和监控抓拍摄像头，以及全角度云台监控摄像机。可以做称重的同时，捕捉抓拍车牌、车厢、驾驶室图像。也可监控、记录卸料和厂区及道路情况。提供多重验证和信息备查留存。

- 工业级触摸屏、信号灯、道闸、地感线圈及外放LED大屏幕

无人值守磅房通过触摸屏，向司机提供物料单据扫描结果显示。LED大屏幕则向外推送称重车辆、供方、重量信息。信号灯可以提示司机停、走指令。道闸可以拦截非法称重车辆和未通过材料快检车辆离站。地感线圈则可以保证道闸安全，防止碰撞车辆事故发生。

无人值守磅房和材料管理信息系统的实施，可以精简优化管理流程，提高管控指令的可操作性。优化岗位和管理职能配置要求，为管理提供标准流程、标准要求和及时处置工具。更为企业管理层级的扁平化、高层指令贯彻高效直达执行层面提供了通道。利用数据提升了管理决策的精准和检查监控的实时性，提高问题捕捉分析和解决方案制定的效率。能够极大的促进精益制造、精益管理的落地，并具有良好的可持续改进基础和条件。

此系统目前在中建西部建设股份有限公司下属武汉武昌工厂、东西湖工厂得到试点和应用。并在中建商砼系统内广泛推广，具有成熟的业务基础和良好的系统稳定性。通过标杆客户的应用，还可以加快并增强系统的不断完善机制与后续服务的保证及增值。是混凝土行业改善治理水平，符合转变生产经营管理模式的要求，切合智能制造、精益制造的政策引导和行业趋势。